STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ

ČESKÉ BUDĚJOVICE, DUKELSKÁ 13

NÁVRH A REALIZACE ROBOTA SLEDUJÍCÍHO ČERNOU ČÁRU

MATURITNÍ PRÁCE

Autor práce:		Lukáč Čížek

Vedoucí práce:	Bc. Jakub Kákona

Oponent:		Ing. Jan Janoud

Školní rok: 		2012/2013

Prohlašuji, že jsem maturitní práci s názvem: "Návrh a realizace robota sledujícího černou čáru" vypracoval samostatně pod vedením Bc. Jakuba Kákony, s použitím literatury, uvedené na konci mé maturitní práce v seznamu použité literatury.

V Českých Budějovicích dne 26.února 2013

........................................

Lukáš Čížek

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická České Budějovice, Dukelská 13

Zadání odborné maturitní práce

Zadání je vystaveno pro žáka:

Jméno a příjmení: 	Lukáš Čížek
Datum narození:	31. 1. 1994
Žák třídy:		4.EA ve šk. r. 2012 - 2013

Téma maturitní práce:

Návrh a realizace robota sledujícího černou čáru

Požadované dílčí body práce:

1.	návrh a realizace pro LiOn akumulátor, který zajistí jeho ochranu a dobíjení
2.	vhodný výběr senzorů pro sledování čáry, návrh modulu a jeho realizace
3.	návrh a realizace modulu H-můstků pro řízení motorů
4.	návrh a realizace podvozku
5.	výběr vhodného MCU pro robota
6.	napsání programu pro vybraný procesor

Cíl maturitní práce:

Návrh, konstrukce, implementace programu pro sledování čáry a zpracování dokumentace. Zajištění kompatibility všech součástí a modulů s opensource modulární stavebnicí MLAB

Rozsah práce: minimálně 20 stran textu + elektrické schéma

Termín odevzdání práce: do 21. dubna 2013 ve dvou vyhotoveních

Vedoucí práce:	Bc. Jakub Kákona

Oponent:		Ing. Jan Janoud

Kritéria hodnocení:	Původnost, technická úroveň návrhu, formální úroveň
				zprávy, úroveň ústní prezentace při obhajobě práce

V Českých Budějovicích 19. 12. 2013				Ing. Čestmír Tschauder,
									          ředitel školy

Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi umožnili realizovat tuto práci, zvláště vedoucímu mé maturitní práce Bc. Jakubu Kákonovi, dále pak mému oponentovi Ing. Janu Janoudovi, učiteli Ing. Oldřichu Smutnému, ale také mým přátelům, spolužákům a rodině za inspiraci i jejich trpělivost. 
	Konstrukce robota byla realizována z příspěvku Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Českých Budějovicích a z prostředků firmy Universal Scientific Technologies s.r.o. Za tyto příspěvky mnohokrát děkuji.

Abstrakt

Práce se zabývá rozborem problémů vznikajících při úkolu sledování černé čáry, jejich řešením a výslednou konstrukcí a programem pro autonomního robota. Tato úloha je poměrně častou výukovou metodou senzoriky a autonomního řízení. S touto úlohou se lze také setkat v různých robotických soutěžích po celém světě.

Klíčová slova: sledování čáry, senzorika, autonomní řízení, autonomní robot, řádkový senzor

OBSAH

1.	Úvod												1

2.	Rozbor problémů a jejich řešení								2
	2.1.	Napájení										2
		2.1.1.	Akumulátory 									2
		2.1.2.	Stabilizace napájecího napětí						3
	2.2.	Buzení motorů									5
		2.2.1.	Stejnosměrné komutátorové motory 						5
		2.2.2.	H-můstky									6
		2.2.3.	Rušení 									7
	2.3.	Senzory										8
		2.3.1.	Řádkový snímač								8
		2.3.2.	Odrazový senzor								9
		2.3.3.	Dotykový senzor								10	2.4.	Výběr procesoru									11
		2.4.1.	Procesor PIC16F887								11

3.	Blokové schéma robota									12

4.	Řídící program 										13
	4.1.	Vývojový diagram 									13
	4.2.	Popis programu 									14
		4.2.1.	Indikace 									14
		4.2.2.	Řízení motorů 									15
		4.2.3.	Čtení analogových senzorů							16 
		4.2.4.	Práce s optickým řádkovým snímačem 					16
		4.2.5.	Vyhodnocení 									20
		4.2.6.	Řídící část programu a diagnostika						22

5.	Konstrukce											23
	5.1.	Popis mechanické konstrukce							23
	5.2.	Fotografie robota									24

6.	Závěr 												25

7.	Použitá literatura 										26

8.	Obsah přiloženého CD									27

9.	Příloha A - Dokumentace navržených modulů						28	9.1.	LION2CELL01A 
	9.2.	HBRDGL29801A 
	9.3.	LINREG01A 
	9.4.	OLSA01A 
	9.5.	LEDSENBAR01A

# ÚVOD

Robotické aplikace se stále více vyskytují v průmyslu, což je důvodem, proč se rozvíjí na středních odborných školách výuka automatizace, robotiky a mikroprocesorové techniky, a tak lze na středních i vysokých školách narazit krom teoretické výuky i na výuku praktickou, což znamená, že je nutné do škol poskytnout potřebné vyučovací pomůcky.

Právě robot, který bude sledovat černou čáru, je typickou výukovou aplikací z oblasti senzoriky a samočinného řízení, a tak by mohl dobře posloužit i jako pomůcka pro výuku.

Tato práce si neklade za cíl vytváření nových poznatků z oblasti senzoriky a řízení, ale snaží se o výběr a aplikaci dosud známých způsobů měření a řízení tak, aby bylo možné na základě zkonstruovaného prototypu robota, dokumentace a získaných poznatků sestrojit spolehlivé a rychlé roboty pro sledování čáry.

# ROZBOR PROBLÉMŮ A JEJICH ŘEŠENÍ

Základním problémem bylo vyřešit, jaký druh baterie zvolit pro napájení, jak zajistit její ochranu a dobíjení, a jakým způsobem realizovat stabilizaci napětí 5V pro napájení logiky, tedy procesoru a logické části H-můstku, a senzorů.

## NAPÁJENÍ

### AKUMULÁTORY

V dnešní době lze na trhu zakoupit nepřeberné množství akumulátorů elektrické energie různých typů a odlišných provedení. Při výběru vhodného akumulátoru jsem se rozhodoval podle nominálního napětí článku, počtu nabíjecích cyklů článku, kapacity, ale vzhledem k tomu, že se jedná o pojízdného robota, rozhodovala při výběru i hmotnost a geometrické rozměry.

Vzhledem k dostupnosti jsem se nakonec rozhodoval mezi NiMh (Nikl - metal hybridový) a LiOn (Lithium - iontový). Jejich vlastnosti jsou stručně popsány níže.

Výhodnější se nakonec ukázalo použít LiOn akumulátor, byť je pro jeho použití potřeba navrhnout ochranu, protože při nesprávném zacházení, jako je např. přebíjení nebo zkrat, může dojít k jeho vznícení a explozi.

NiMh akumulátory

NiMh články mají poměrně nízké jmenovité napětí 1,2 V. Na plně nabitém článku je napětí až 1,4 V, na vybitém 1,0 V. Životnost akumulátorů se pohybuje kolem 1000 nabíjecích cyklů. Na další stránce jsou uvedeny základní vlastnosti těchto akumulátorů

Výhody:
	-	bezpečnost provozu (LiOn akumulátory mohou explodovat při špatném 				zacházení)
	- 	jednoduchost aplikace (není potřeba žádných obvodů pro kontrolu a ochranu 			baterie)
Nevýhody:
	-	 malá kapacita (proto články mají větší rozměry a hmotnost)
	-	 samovybíjení  (až 30 % za měsíc )
	- 	 nelze je vybíjet a nabíjet velkými proudy (ztratí kapacitu)

LiOn akumulátory

Lion akumulátory se dnes běžně používají ve spotřební elektronice, zejména v noteboocích a mobilních telefonech.  Jmenovité napětí je přibližně 3,7 V a vydrží až  2000 nabíjecích cyků.

Výhody:
	- 	vysoká hustota energie (mají velkou kapacitu i při malé hmotnosti a 				rozměrech)
	- 	netrpí samovybíjením (pod 5 % za měsíc)
	- 	nemají paměťový efekt (způsobuje náhlý pokles napětí při zatížení, pokud 			akumulátor nebyl  před nabitím plně vybit)

Nevýhody:
	-	stárnutí (baterie pomalu ztrácí kapacitu i bez ohledu, zda je používána či 				nikoliv)
	-	nebezpečí výbuchu nebo vznícení při špatném zacházení (nutnost ochranných 			obvodů) 
	-	nesmí se úplně vybít (při napětí 2,8 V je velmi těžké je zpět oživit - ztratí 				kapacitu)

Pro použití LiOn akumulátoru jsem provedl návrh modulu LION2CELL01, jehož dokumentace je uvedena v kapitole "Dokumentace navržených modulů".

### STABILIZACE NAPĚTÍ

Pro logické části elektroniky je nutné získat odrušené a stabilizované napětí 5 V. Toho můžeme nejlépe dosáhnout dvěma způsoby. Prvním je použití spínaného zdroje, tím druhým je použití lineárního stabilizátoru.

Jako výhodnější varianta se nakonec ukázal lineární stabilizátor, protože jej lze lehce sehnat, nebude vznikat rušení a pro malé odběry (na robotovi maximálně 500 mA) se nevyplatí návrh a konstrukce spínaného zdroje.

Spínaný zdroj

Spínané zdroje využívají cívek a kondenzátorů jako akumulátorů elektrické energie. Na vysokých frekvencích je připojují pomocí elektronického spínače (nejčastěji tranzistorů MOSFET) a odpojují k napájecímu napětí, čímž se v nich akumuluje energie, která je poté čerpána do zátěže. Elektronický spínač je řízen zpětnou vazbou, která snímá výstupní napětí, čímž se zajistí konstantní výstupní napětí.

Pro robota by bylo nejvýhodnější sestavit snižující měnič bez transformátoru, který by byl sestrojen podle blokového schématu, které je níže.

Blokové schéma spínaného snižujícího měniče bez transformátoru

Výhody:
	-	malé ztráty
	-	při velkých výkonech malé rozměry

Nevýhody:	
	-	rušení, které vzniká při spínání
	-	složité zapojení (oproti lineárním stabilizátorům)

Lineární stabilizátor

Lineární stabilizátory pracují na jednoduchém principu. Skládají se z akčního prvku (nejčastěji bipolárního tranzistoru) a z řídící logiky (diferenciálního zesilovače a zdroje referenčního napětí).

Diferenciální zesilovač sleduje odchylku výstupního napětí a napětí referenčního. Výstup zesilovače budí regulační tranzistor. Dojde-li ke snížení výstupního napětí (např. vlivem zvýšení odběru), zvýší se odchylka a diferenční zesilovač otevře více tranzistor, čímž se sníží úbytek napětí, který na něm vzniká a výstupní napětí vzroste.

Pevné lineární stabilizátory se dělají např. v třísvorkovém provedení s označením 78XX nebo 79XX (XX označuje výstupní napětí). Nastavitelné lineární stabilizátory jsou označovány např. jako LM317.

Blokové schéma lineárního stabilizátoru

Výhody:
	-	jednoduchost zapojení
	-	nevzniká rušení

Nevýhody:
	-	velké ztráty
	-	pro velké výkony je nutnost chlazení

Pro použití lineárního stabilizátoru jsem navrhl modul LINSTAB01A, jehož dokumentace je uvedena v kapitole "Dokumentace navržených modulů".

## BUZENÍ MOTORŮ

K tomu, aby se robot mohl pohybovat jsem se rozhodl použít modelářské stejnosměrné motory s převodovkou. Vybral jsem je proto, protože na robotovi mám k dispozici pouze stejnosměrné napětí z baterií a použití krokových motorů by bylo příliš komplikované a drahé.

### STEJNOSMĚRNÉ KOMUTÁTOROVÉ MOTORY

Stejnosměrný motor se skládá ze dvou důležitých částí. Tou první je stator a druhou rotor. Na statoru jsou umístěny dva opačně orientované magnety, mezi něž je vložen rotor, na kterém je navinuto několik vinutí (u našeho motoru jsou tři). Velmi důležitou částí rotoru je komutátor, který zajišťuje přepínání cívek při chodu motoru.

Pro zmenšení tření je osička motoru umístěna v bronzových kluzných ložiscích, která jsou namazána vazelínou.

Na obrázku výše lze vidět složený a rozložený motorek, které jsou použity v převodovce robota. Na obrázcích níže je detail rotoru (vlevo) a statoru (vpravo).

Funkce stejnosměrného komutátorového motoru:

Na vinutí na rotoru motoru je přivedeno přes komutátor napětí, které způsobí to, že cívkou (představující část vinutí) začne protékat proud, který vytvoří magnetické pole. Poté začne být tato cívka přitahována směrem k magnetu s opačnou polaritou, což způsobí rotační pohyb rotoru. V momentě, kdy se od magnetu začne cívka oddalovat (vlivem setrvačnosti), přepojí komutátor napětí na další cívku, aby nedocházelo k brzdění pohybu (vlivem magnetické síly, která by zpět přitahovala cívku k magnetu).

Tento děj se neustále pohybuje a to způsobí otáčení hřídelky, na níž je připojena převodovka.

### H - MŮSTKY

Vzhledem k tomu, že motory nelze budit přímo z výstupu mikroprocesoru, musíme pro jeho spínání použít minimálně jeden tranzistor. Tímto způsobem však nelze měnit směr otáčení motoru. K tomu slouží tzv. H-můstek.

H-můstek je elektronický obvod, který slouží k přepínání pólů (a tedy i ke změně směru rotace) u stejnosměrných motorů. Dnes se lze setkat s H-můstky realizovaných pomocí bipolárních nebo unipolárních tranzistorů, popř. může být celý můstek (nebo i více můstků) v jednom integrovaném obvodu.

H můstek si můžeme představit realizovaný pomocí čtyř elektronických spínačů, jak jsem naznačil na obrázku níže.

Principielní schéma H-můstku

H-můstky většinou pracují tak, že se spínají vždy dva spínače v jedné diagonále (v našem případě spínače S1 a S4 nebo S2 a S3). Při spínání motoru může dojít ke čtyřem stavům:

1. Motor je zcela odpojen (žádný ze spínačů není sepnutý)
		2. Motor se točí jedním směrem (jsou sepnuté spínače S1 a S4)
		3. Motor se točí druhým směrem (jsou sepnuté spínače S2 a S3)
		4. Motor je brzděn (všechny spínače jsou sepnuté) => motor zkratován
			- tento stav může některé H-můstky zničit (přes výkonové spínací
			  tranzistory teče velký proud, protože jsou zkratovány)!!!

Řízení rychlosti otáčení stejnosměrných komutátorových motorů:

Řízení rychlosti motorů lze dosáhnout pomocí pulzní šířkové modulace (PWM = pulse width modulation). Lze si ji představit tak, že v průběhu jedné periody motor přepneme ze stavu zapnuto na vypnuto a naopak, přičemž se mění poměr mezi dobou, kdy je motor zapnutý a kdy vypnutý. Vzhledem k vysoké frekvenci těchto impulzů se motor točí plynule. Čím delší dobu je motor v jedné periodě sepnut, tím větší jsou otáčky motoru.

Pro H-můstek  jsem navrhl modul HBRDGL29801A, jehož dokumentace je uvedena v kapitole "Dokumentace navržených modulů".

### RUŠENÍ

Jelikož je motor indukční zátěž, vzniká při chodu motoru rušení způsobené dvěma složkami. Toto rušení může mít za následek buď špatnou funkci řídící jednotky, ale také může zničit některé moduly.

První je samotné připojení cívky k napájení, které způsobí napěťovou špičku. Tu lze vyhladit kondenzátorem připojeným mezi svorky motoru.

Druhým rušením je odpojení cívky od napájení, které indukuje zpět velké napětí opačné polarity. Toto napětí může být až několikanásobně větší, než napětí napájecí, což může zničit H-můstek. Proto jsem mezi svorky motoru připojil obousměrný transil na 18 V (při překročení napětí 18 V se transil sepne a motor zkratuje).

Výsledné zapojení motoru je zřejmé z následujícího obrázku. Jak je vidět, přidal jsem do série s přívodními vodiči ještě dvě cívky (u každého motoru), které potlačují vznikající proudové špičky.

Odrušení stejnosměrného komutátorového motoru

## SENZORY

Senzory slouží robotovi k tomu, aby získal alespoň základní přehled o okolním prostředí nebo aby sledoval potřebné parametry. Při detekci a měření různých veličin se však setkáváme s problémy, které je potřeba řešit. V našem případě se toto týkalo zejména černé čáry, po níž má robot jezdit.

Pokusy jsem zjistil, že různé materiály různých barev se v infračerveném spektru jeví jinak, než je tomu ve spektru, které vidí člověk. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl použít ke sledování čáry optické odrazové senzory, které reagují na viditelné spektrum.

Toto řešení však přineslo několik komplikací. Je nutné pořídit filtry barev nebo přímo snímací prvky (nejčastěji fototranzistory a fotodiody), které reagují pouze na požadovanou barvu. O řešení jednotlivých senzorů pro snímání čáry se rozepíši v dalších podkapitolách.

Krom detekce čáry je potřeba také zajistit alespoň minimální interakci se člověkem. Z tohoto důvodu jsem na robota přidělal nárazník. K čemu na robotovi je a jak funguje, jsem více rozepsal v podkapitole "Dotykový senzor".

### ŘÁDKOVÝ SNÍMAČ

Ke snímání čáry je nejlepší mít k dispozici co nejvíce snímacích bodů. Nejprve jsem chtěl použít fototranzistory s filtry světla, ale ukázalo se, že integrovaný AD převodník v procesoru je velmi pomalý, protože by přečtení deseti senzorů trvalo přibližně 100 ms, což je poměrně dlouhá doba a k tomu je potřeba ještě implementovat vyhodnocení a řízení motorů, a tak by nakonec jeden cyklus programu mohl trvat i 110 ms. Chci upozornit, že se jedná o přibližné hodnoty pro procesor PIC16F877 s taktem 8MHz.

Při prohlížení různých typů senzorů jsem narazil na optické řádkové snímače (linear optical sensor array), který jsem se rozhodl použít. Jedná se v podstatě o zjednodušenou verzi kamery (má méně pixelů a pouze v jedné řadě), kterou jsem již dříve viděl na robotech na sledování čáry používat.

Pro detekci čáry jsem nakonec vybral senzor s označením TSL3301. Jedná se o řádkový senzor, který se skládá ze 102 fotodiod, vyhodnocovací logiky a interního AD převodníku. Senzor pracuje s napájecím napětím 3,0 V - 5,5 V a frekvence hodin může být až  10 MHz. Poté se přečtení celého senzoru včetně zpracování pohybuje v jednotkách ms. Senzor TSL3301 je i s veškerou vyhodnocovací logikou v integrovaném obvodu v pouzdru CL8.

Senzor reaguje na světlo o vlnové délce 300 nm až 1100 nm, ale největší citlivost je na světlo o vlnové délce 700 ns, což odpovídá červenému světlu. Proto byl k tomuto senzoru navržen i modul na osvětlení LEDSENBAR01A, který slouží pouze k tomu, že se na něj ze zdroje přivede napětí 5 V a rozsvítí se 10 červených LED diod. Bohužel se mi nepodařilo sehnat LED diody s vlnovou délkou 700 nm, a tak jsem použil nejbližší hodnotu - 660 nm.

Při použití tohoto senzoru bylo nutné vyřešit i přenos obrazu na fotodiody. Senzor jsem proto musel opatřit objektivem. K dispozici jsem měl objektiv ze scanneru čárových kódů Genius scanner 4500 A. Bylo nutné zajistit, aby při manipulaci s objektivem a modulem pro senzor TSL3301 nedošlo ke vniku prachu nebo jiných nečistot do prostoru objektivu. Senzor musí být v objektivu také uzavřen tak, aby dovnitř nevnikalo žádné světlo z okolí.

Princip detekce řádkovým senzorem (pohled z boku)

Princip detekce řádkovým senzorem (pohled zepředu)

Jak je vidět z obrázku výše, chová se řádkový senzor obdobně jako mnoho bodových senzorů v jedné linii. Pro tento senzor byl navržen modul OLSA01A. Jeho dokumentaci spolu s dokumentací k modulu LEDSENBAR01A najdete v kapitole "Dokumentace navržených modulů".

### ODRAZOVÝ SENZOR

Sice jsem nahoře v podkapitole "2.3.1. Řádkový senzor" psal o nevýhodnosti použití integrovaného AD převodníku procesoru v kombinaci s použitím odrazových senzorů s analogovým výstupem.

Nicméně i přes to jsem se rozhodl použít dva odrazové senzory s analogovým výstupem na robotovi. Ty slouží v případě, že robot ztratí na hlavním senzoru - TSL3301 obraz nebo nebude vidět čáru. Jedná se v podstatě o záchranný mechanizmus, který robotovi umožní alespoň nouzově dojet do cíle.

Na robotovi se tedy nacházejí dva záchranné senzory. Pochází z inkoustové tiskárny, kde se používají ke zjištění kvality papíru. K tomu využívají viditelného světla modré barvy. Mechanická konstrukce senzoru je velmi jednoduchá a samotný senzor se skládá pouze z fototranzistoru, odporu, modré LED diody a filtru modrého světla s čočkami. Senzory jsou obaleny černou samolepící páskou, aby se zamezilo pronikání okolního světla k fototranzistoru. Zároveň izolepa slouží jako stínítko pro detekční prostor.

Detekce probíhá tak, že se měří napětí na děliči tvořeným z fototranzistoru a odporu. Mechanické uspořádání a princip detekce je znázorněný na obrázku dole.

Konstrukce a princip detekce záchranného odrazového senzoru

### DOTYKOVÝ SENZOR

Dotykový senzor je na robotovi implementován ze dvou důvodů. Tím prvním je, aby při nárazu zastavil oba motory a kousek couvnul, popř. začal objíždět překážku. Druhým důvodem je možnost spuštění jednoho ze dvou programových cyklů, což zaručuje základní interakci s člověkem.

Jeden programový cyklus spustí diagnostiku, kdy dochází k výpisu všech senzorů na USB a lze pomocí toho zjistit, zda je vše v pořádku a na základě těchto dat odhalit např. vzniklou závadu. Druhý programový cyklus spustí proceduru sledování čáry. O těchto cyklech se podrobněji rozepíši v kapitole "4. Program".

Dotykový senzor je proveden jako nárazník v přední části robota. Skládá se ze dvou mikrospínačů, z nichž každý je na jedné straně robota, a dvou rezistorů, které přivádí na senzor napětí 5 V. Spínací tlačítka jsou spojeny s plechovým profilem, který tvoří nárazník. Tato konstrukce umožňuje zjistit, zda se jedná o čelní náraz nebo zda robot pouze o něco zavadil na jedné ze strany.

Pokud spínač není sepnutý (tj. není stisknutý nárazník), je na výstupu senzoru 0 V - logická 0 (potenciál GND). V případě, že dojde k sepnutí, přivede se přes odpor na výstup napětí 5 V - logické 0. Výstup je tedy kompatibilní s logikou TTL i MOS. Výstup ze senzoru je přímo připojen na digitální vstup mikroprocesoru.

## VÝBĚR PROCESORU

Po dokončení návrhu jednotlivých modulů robota bylo potřebné zvolit vhodný procesor. Nejvýhodnější bylo použití 8 bitového mikrokontroleru. V dnešní době na tomto poli dominuje firma Atmel s procesory ATmega a firma Microchip s procesory PIC.

K dispozici jsem měl procesor PIC16F887 (modul PIC16F87xTQ4401B) s USB programátorem PicKit2 (modul PICPROGUSB02A) a procesor ATmega 328 (modul ATmegaTQ3201A) s převodníkem USB na RS232 (modul USB232R01B).

Předem podotýkám, že ani jeden z výše zmíněných modulů v kapitole "2.4. Výběr procesoru" není mým návrhem a pouze jsem použil součásti ze stavebnice MLAB, na jejichž stránkách lze najít kompletní dokumentaci k těmto modulům.

Oba procesory jsou si velmi podobné, jak po stránce paměti, tak rychlosti. Nakonec jsem zvolil procesor PIC16F887, protože k němu vlastním kvalitní vývojové prostředí PCW PICC Compiler, jemuž nemůže žádné z freeware prostředí pro ATmega konkurovat. Sice je jistou alternativou kit Arduino, který lze pomocí modulu procesoru a USB/RS232 převodníku lehce realizovat. Poté by se procesor mohl programovat v jazyce Wiring, který vychází z jazyka C, jeho nevýhodou však je obrovské plýtvání pamětí (oproti čistému C) a výsldná menší rychlost chodu programu..

### PROCESOR PIC16F887

Procesor PIC16f887 se doporučuje napájet napětím 3,3 až 5,0 V. Pro taktování lze použít nastavitelný interní oscilátor (v mém případě je nastaven na 8 MHz), ale lze připojit i externí oscilátor s frekvencí až 20 MHz. Cena tohoto procesoru se pohybuje kolem 90 Kč a celý modul vyjde přibližně na 200 Kč.

Procesor má 44 vývodů, z nichž 4 slouží jako napájení a další 4 nejsou použity. Pro uživatele tedy zbývá 36 vývodů. Jak tomu bývá u mikrokontrolerů, je řada těchto vývodů použita pro několik různých funkcí (mikrokontrolery v pouzdru mají krom procesoru i další pomocné obvody, jako je např. AD převodník, časovač a komparátor).

Procesor je založen na harvardské architektuře, která předpokládá oddělené prostory paměti pro program a data. Proto se paměť skládá z paměti typu FLASH (112 KB), EEPROM (256B) a RAM (368B), z něhož paměť FLASH a EEPROM jsou datové oblasti pro uložení programu a nelze k nim přistupovat přímo, ale pouze pomocí speciálních registrům, což slouží jako ochrana proti nechtěnému přepsání programu.

PIC16F887 patří mezi procesory architektury RISC, což znamená, že mají redukovanou instrukční sadu. Návrh této instrukční sady poté počítá s málo jednoduchými strojovými instrukcemi (např. neexistuje strojová instrukce pro násobení nebo dělení), které jsou však implementovány hardwarově, což značně zvyšuje rychlost provádění těchto instrukcí.

Program pro tento procesor byl napsán ve vývojovém prostředí PIC C Compiler od firmy PCW. Program je v jazyce C. Podrobnější popis a rozbor samotného programu je v kapitole na straně. Po zkompilování programu se program do procesoru nahrál přes programátor PICPROGUSB02A a softwaru od firmy Microchip PicKit2.

# BLOKOVÉ SCHÉMA ROBOTA

Níže lze vidět blokové schéma robota. Je zda zakresleno pouze propojení jednotlivých součástí s procesorem, není zde naznačeno napájení. Logické části obvodů jsou napájeny stabilizovaným zdrojem 5V, k jehož získání slouží modul LINREG01A. Silové části jsou napájeny přímo z baterii (zde se jedná o H-můstek HBRDGL29801A a vstupní napájení modulu stabilizovaného zdroje LINREG01A).

Blokové schéma robota

Jako analogové vstupy jsou využity pouze vývody RA0 a RA1. Počítač se k robotovi připojuje pouze při nahrávání programu do procesoru. Za tímto účelem je také nutné propojit PICPROGUSB20A s procesorem pomocí PIC ISP (využívá signály PGC, PGD, VDD, GND a MCLR).

Všechny vývody krom vývodů RB2, RD7 a RD6 jsou v programu nastaveny jako výstupní. Tyto piny slouží jako digitální vstupy. Piny RC0 a RC1 slouží pro přenos signálu PWM pro řízení rychlosti motorů.

# Řídící program

Program byl napsán v jazyce C ve vývojovém prostředí PIC C Compiler od firmy PCW. Zkompilovaný program jsem do robota nahrál pomocí programátoru PICPROGUSB02A, kompatibilním s programátorem PICkit2 firmy Microchip.

## VÝVOJOVÝ DIAGRAM

Níže vidíte vývojový diagram programu. Nezobrazuje chod jednotlivých kroků programu, ale pohlíží na program jako takový a ukazuje jeho základní strukturu. Podrobnější popis obsluhy senzorů a jejich vyhodnocení a řízení motorů bude v dalších kapitolách.

Jak je vidět z vývojového diagramu výše, po resetování procesoru dojde ke nastavení registrů procesoru, ale i jeho periferií. Poté se čeká na výběr režimu.

Prvním režimem je diagnostika, která se vyvolá stisknutím levého nárazníčku. V tomto režimu procesor čte údaje ze senzorů, vyhodnocuje pozici čáry a hodnoty posílá na sériovou linku, ale zároveň kontroluje i stav nárazníku, kdy při stisknutí obou stran nárazníku dojde ke nabídce spuštění testu motorů nebo začne vypisovat ze senzoru OLSA01A. Z praktických důvodů není možné diagnostiku opustit, a tak se změna režimu provádí resetováním procesoru.

Test motorů zajistí, že každý motor sám začne postupně zrychlovat na maximální hodnotu a poté postupně zpomalí. Nejdříve se motor točí dopředu, poté dozadu. Jako první se testuje levý motor a jako druhý motor pravý. Po ukončení lze spustit opět test motorů nebo čtení ze senzoru OLSA01A.

Čtení ze senzoru OLSA01A zajistí, že se do paměti procesoru uloží  naměřené hodnoty všech 102 pixelů. Ty se následně vypíší v hexadecimálním formátu na sériovou linku. V praxi se ukázalo lepší, když procesor vypisuje hodnoty kontinuálně a co nejrychleji. Proto v tomto režimu není možné provést jinou akci a pro opětovné spuštění diagnostiky je potřeba procesor resetovat.

V režimu sledování čáry procesor kontroluje všechny senzory, provádí jejich vyhodnocení a podle získaných údajů nastavuje motory tak, aby se černá čára držela uprostřed čtené řádky, tedy, čím více se čára odklání od středu, tím více robot zatáčí. Aby při sledování čáry nedošlo ke spuštění diagnostiky, je potřeba pro změnu režimu resetovat procesor.

## POPIS PROGRAMU

Nyní rozeberu nejdůležitější části programu, které se týkají čtení senzorů a jejich vyhodnocení, indikátorů a řízení motorů. Celý program je uložen na přiloženém CD.

### INDIKACE

Na robotovi je umístěno několik indikačních prvků. Ty slouží k jednoduchému zjištění zvoleného režimu či upozornění. Jedná se o dvě červené SMD LED diody a piezo sirénku.

LED diody

Led diody se obsluhují stejným způsobem jako digitální výstupy, jen je potřeba mít na paměti, že pokud nastavím výstup do stavu logické 0, bude dioda svítit a pokud do logické 1, dioda bude zhasnutá, protože je připojena druhým koncem na zdroj napětí.

output_high(LED1);		// zhasne  LED1
output_low(LED2);		// rozsviti LED2

Obsluha vývodů poté probíhá následovně:

Piezo sirénka

Aby sirénka udělala delší zvuk - pípnutí, je potřebné, aby na ní bylo přivedeno proměnné napětí. K tomuto účelu jsem vytvořil funkci beep. Tu lze vidět na další straně.

void beep(int16 period,int16 length)
{
   int16 bp;                  	// promenna pro nastaveni delky
   for(bp=length;bp>0;bp--)   	// prepina vystupy tolikrat, jakou jsme zadali delku
   {
      output_high(SOUND_HI);
      output_low(SOUND_LO);
      delay_us(period);
      output_high(SOUND_LO);
      output_low(SOUND_HI);
      delay_us(period);
   }
}

Jako parametr funkce slouží dvě proměnné. Proměnná period určuje výslednou frekvenci tónu a proměnná lenght délku pípnutí (určuje, kolikrát proběhne cyklus). Cyklus for opakuje sled instrukcí, které ve výsledku mění polaritu napětí přivedeného na sirénku.

### ŘÍZENÍ MOTORŮ

Obsluha motorů vyžaduje nastavit směr otáčení a rychlost. K tomu slouží příkazy s nastavením logické úrovně na výstupu (output_low(PIN) / output_high(PIN)). Rychlost se nastavuje pomocí PWM, k čemuž je nutné nastavit časovač číslo 2, PWM povolit a a k nastavení hodnoty použít příkaz set_pwm_duty(RYCHLOST).

void l_motor_fwd(int8 speedl) 	// levy motor dopredu

{

output_high(LMF);

output_low(LMB);

set_pwm2_duty(speedl);

}

void l_motor_bwd(int8 speedl) 	// levy motor dozadu

{

output_high(LMB);

output_low(LMF);

set_pwm2_duty(speedl);

}

void r_motor_fwd(int8 speedr) 	// pravy motor dopredu

{

output_high(RMF);

output_low(RMB);

set_pwm1_duty(speedr);

}

void r_motor_bwd(int8 speedr) 	// pravy motor dozadu
{

output_high(RMB);

output_low(RMF);

set_pwm1_duty(speedr);

}

void l_motor_off()            	// levy motor vypnut

{

output_low(LMF);

output_low(LMB);

set_pwm2_duty(0);

}

void r_motor_off()            	// pravy motor vypnut

{

output_low(RMF);

output_low(RMB);

set_pwm1_duty(0);

}

### ČTENÍ ANALOGOVÝCH SENZORŮ

Pro používání analogových vstupů je potřeba je nastavit. Musí se definovat, které vývody budou sloužit jako analogové vstupy a povolit interní oscilátor pro interní AD převodník. Tato deklarace probíhá v nastavení.

setup_adc_ports(sAN0-sAN1-sAN2); 	// aktivní analogové vstupy RA0, RA1 a RA2  
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); 	// interni hodniny pro AD prevodnik

void read_blue_sensors()      	// cteni nouzovych senzoru
{
   set_adc_channel(LINEL);    	// cti levy nouzovy senzor
   delay_us(10);
   line_l=read_adc();     
   set_adc_channel(LINER);    	// cti pravy nouzovy senzor
   delay_us(10);
   line_r=read_adc();
}

Nyní lze začít číst ze senzorů hodnoty. To jsem udělal tak, že jsem vytvořil funkci, do níž jsem vložil příkazy, které uloží výstup z interního AD převodníku do proměnné line_l nebo line_r. Konstanty LINEL a LINER označují číslo analogového vstupu.  Pauzy 10 us zajišťují, že proběhne celý převod.

Pokud robot stojí na černé, je výstupní hodnota blízká 0, pokud na bílé, je v proměnné uloženo číslo blízké 255. Následné vyhodnocení probíhá velmi jednoduše pomocí podmínky if, která porovnává konstantu TRESHOLD (rozhodující hodnota) s hodnotou, která se uložila do proměnných. Pokud přejede robot černou čáru, dojde k prudkému zatočení, aby se čára dostala zpět mezi záchranné senzory (a tedy i do zorného úhlu řádkového snímače). Celý řídící program rozeberu později.

### PRÁCE S OPTICKÝM ŘÁDKOVÝM SNÍMAČEM

Pro komunikaci se řádkovým senzorem se používá sériová linka. Tu má sice procesor integrovanou hardwarově, ale je zde sloučen sériový vstup a hodinový signál a pro práci se senzorem je potřeba mít k dispozici vždy hodinový signál. Proto jsem musel naprogramovat sériový přenos. Slouží k němu tři vývody, v programu pojmenované jako SCLK, SDIN a SDOUT. Toto označení je shodné s označením vývodu modulu OLSA01A, a tak SDIN slouží jako výstup (z pohledu procesoru) a SDOUT jako vstup dat (z pohledu procesoru). SCLK je hodinový signál, který generuje procesor na základě programu.

Informace, které procesor posílá, jsou uloženy do polí. V každém poli je uloženo osm bitů řídící instrukce. Pro odesílání dat po sériové lince bylo vytvořeno několik funkcí. Jedná se o funkce olsa_pulse(), olsa_pulses(POČET) a olsa_send(INFORMACE). Pro čtení ze senzoru jsem napsal funkci read_olsa().

OLSA_PULSE( )

void olsa_pulse()                	// vytvori jeden impulz
{
   output_high(SCLK);
   output_low(SCLK);
}

Jedná se o velmi jednoduchou funkci. Jejím cílem je pouze zpřehlednit program komunikace. Vytváří jeden impulz na hodinovém výstupu SCLK.

OLSA_PULSES(POČET)

Tato funkce je velmi podobná funkci OLSA_PULSE(). Jejím cílem je vytvořit na výstupu hodinového signálu SCLK počet impulzů, který je uveden v závorce. Byla vytvořena proto, že některé příkazy po zaslání potřebují více impulzů, než se provedou. Jedná se např. o příkazy reset, start_integration a stop_integration.

void  olsa_pulses(int count)     	// vytvori impulzy pro ridici logiku
{
   int8 ct;
   for(ct=0;ct<=count;ct++)
   {
      output_high(SCLK);
      output_low(SCLK);
   }
}

Pro provedení správného počtu impulzů slouží v této funkci cyklus for.

OLSA_SEND(PŘÍKAZ)

Funkce olsa_send(příkaz) je jedna ze složitějších funkcí pro obsluhu senzoru. Zajišťuje odeslání zprávy do senzoru. Zpráva je uložena v osmibitovém poli, které je celé prohlédnuto a podle hodnoty, které jsou uloženy v buňkách (0 a 1) je nastaven výstup procesoru. Jako první se odesílá nejméně významný bit.

Zprávy a obsah, které lze do senzoru posílat určuje výrobce v dokumentaci k integrovanému obvodu TSL3301. Podrobněji jsem se o práci s tímto obvodem rozepsal v jeho dokumentaci.

Krom prohlédnutí pole zajišťuje i odeslání start bitu a stop bitu a synchronizaci (po každém odeslání osmibitové zprávy je důležité nastavit výstup SDIN na logickou jedničku a hodinový výstup SCLK na logickou nulu).

void olsa_send(int8 info[8]) 	// USART komunikace s modulem OLSA01A - poslani zpravy
{
   int *ip;                		// ukazatel na pole s informaci
   int1 i;                 		// pomocna promenna pro nastaveni 0 nebo 1 na SDIN
   output_low(SDIN);       		// start bit
   olsa_pulse();
   for(ip=0;ip<8;ip++)     		// predani informace - 8 bit, LSB prvni > MSB posledni
   {
      i=info[ip];          		// ziskani hodnoty z pole
      if(i==1)             		// vyhodnoceni obsahu informace - nastav 1
      {
         output_high(SDIN);
      }
      else                 		// vyhodnoceni obsahu informace - nastav 0
      {

output_low(SDIN);
      }
      olsa_pulse();   
   }
   output_high(SDIN);      		// stop bit
   olsa_pulse();
}

OLSA_RESET( )

Tato funkce se provede pouze jednou v nastavovací části programu. Jejím úkolem je vyresetovat senzor a připravit jej k použití poté, co bylo připojeno napájení, protože mohlo dojít k hazardním stavům v senzoru a čtení z něj by nemuselo korektně fungovat.

Vyresetovaní se provede tak, že se vstup senzoru SDIN vynuluje a pošle se třicet hodinových impulzů na vstup SCLK. Poté je vhodné provést synchronizaci start bitu. Ta se uskuteční tak, že se vstup SDIN nastaví na logickou 1 a pošle se deset hodinových impulzů na hodinový vstup SCLK.

void olsa_reset()          		// hlavni RESET - provadi se po zapnuti
{
   output_low(SDIN);
   output_low(SCLK);
   olsa_pulses(30);        		// reset radkoveho senzoru
   output_high(SDIN);	
   olsa_pulses(10);        		// start bit - synchronizace
   olsa_send(main_reset);
   olsa_pulses(5);
   olsa_send(set_mode_rg);		// vycisti mode registr
   olsa_send(clear_mode_rg);
}

Dále je potřeba vynulovat vnitřní registry. To se provede odesláním patřičné zprávy do senzoru.

OLSA_SETUP( )

Po provedení resetu je potřeba opět nastavit všechny registry a zisk senzoru, který určuje citlivost - míru expozice. Hodnoty, které lze do registrů zapsat opět uvádí výrobce v dokumentaci k senzoru. Nastavení se provede tak, že se do senzoru odešle sled patřičných zpráv, jak můžte vidět níže.

Tato funkce se v programu volá pouze v nastavovací části, neboť pro mé účely není potřeba při běhu programu opětovně senzor nastavovat. Praktické využití by však bylo možné, pokud by robot měl ještě senzor na detekci světla okolního prostředí, kdy by mírou expozice mohl kompenzovat úbytek světla (např. v tunelu, který bývá častou překážkou v soutěžích nebo při poruše osvětlovacího modulu).

void olsa_setup()             	// kompletni nastaveni, provadi se po resetu
{
   olsa_send(left_offset);    	// nastaveni leveho segmentu (offset a zisk)
   olsa_send(offset);
   olsa_send(left_gain);
   olsa_send(gain);
   olsa_send(mid_offset);     	// nastaveni prostredniho segmentu (offset a zisk)
   olsa_send(offset);
   olsa_send(mid_gain);
   olsa_send(gain); 
   olsa_send(right_offset);   	// nastaveni praveho segmentu (offset a zisk)
   olsa_send(offset);
   olsa_send(right_gain);
   olsa_send(gain); 
}

OLSA_INTEGRATION( )

Funkce olsa_integration() krom odeslání příkazu o začátek měření - integrace, zasílá i požadavek o jeho ukončení. Jak lze vidět v dokumentaci od výrobce, je potřeba po poslání příkazu start_integration poslat 22 hodinových impulzů, kdy senzor měří a zapisuje hodnoty do registru. Po odeslání příkazu stop_integration je potřeba poslat 5 hodinových impulzů, kdy senzor připraví data k odeslání.

void olsa_integration()       	// snimani pixelu
{
   olsa_send(start_int);      	// zacatek integrace senzoru
   olsa_pulses(22);
   olsa_send(stop_int);       	// konec integrace senzoru
   olsa_pulses(5);
}

READ_OLSA( )

Na začátku funkce odešle příkaz o namřenení olsa_integration() a posléze příkaz na odeslání naměřených hodnot olsa_send(readout). Dále bude zajišťovat příjem dat a jejich uložení.

Cyklus do zajišťuje, že se přečtou a uloží všechny hodnoty pixelů. Aby nedošlo ke čtení v momentě, kdy ještě nejsou na vstupu SDOUT platní data,  je zde podmínka, aby se čekalo na start bit a pokud nepřichází, aby se odeslal jeden impulz na hodinový výstup SCLK.

Dále následuje cyklus for, který zajistí přečtení všech osmi bitů. Jednotlivé bity se uloží do bytu tak, že se provede operace logického součtu or, podle přijatého bitu buď s hodnotou 1 nebo 0 a následně posunutí pixelu.

Po získání celého bytu se jeho hodnota zapíše do pole hodnot. V závislosti na pořadí pixelu (0 až 101) se zapíše buď do pole pro levou nebo pravou část řádky, kde v každém může být 52 hodnot.

Toto řešení bylo zvoleno proto, protože maximální adresovatelná velikost u procesoru PIC16F887 je 96 bytů, což je nedostatečné pro uložení celé řádky. Sice by byla možnost vypustit šest krajních pixelů, ale tím by jsme se v podstatě ochudili o šest senzorů, představíme-li si řádku jako 102 bodových senzorů. A právě krajní pixely jsou pro udržení na čáře a plynulou jízdu důležité.

Po této funkci může následovat vyhodnocení polohy čáry a nastavení - řízení chodu motorů. Program funkce read_olsa() je na další straně.

void read_olsa()
{
   int8  cpixel;                 	// pocet prectenych pixelu
   int8  cbit;                   	// pocet prectenych bitu
   int8  pixel;                  	// hodnota precteneho pixelu  
   cpixel=0;
   lp=0;
   rp=0;
   olsa_integration();
   olsa_send(readout);
   do                               // precte 102 pixelu
   {
      if(!SDOUT)                    // zacatek prenosu - zachycen start bit
      {  
         pixel=0;
         for(cbit=0;cbit<8;cbit++)  // cte jednotlive bity (8 bitu - 0 az 7) 
	  {
            olsa_pulse();           // impulz pro generovani dalsiho bitu
            if(SDOUT)               // zachycena 1

{
               pixel|=1;            // zapise do bitu pixelu 1 - OR
            }
            else                    // zachycena 0
            {
               pixel|=0;            // zapise do bitu pixelu 0 - OR
            }
            pixel<<=1;              // posune pixel

}
         olsa_pulse();              // generuje stop bit
         if(cpixel<52)              // ulozeni do pole
         {
            olsa_lseg[lp]=pixel;    // leva polovina radky - leve pole
            lp++;
         }
         else
         {
            olsa_rseg[rp]=pixel;    // prava polovina cary - prave pole
            rp++;
         }
         cpixel++;
      }
      else
      {
         olsa_pulse();              // generuje start bit, nebyl-li poslan
      }
   }
   while(cpixel<102);               // precte 102 pixelu
}

### VYHODNOCENÍ

Po připravení všech potřebných funkcí a vyzkoušení funkčnosti senzorů, jsem začal psát program pro vyhodnocení polohy čáry. Jakožto primární senzor na snímání slouží právě OLSA01A, a tak dva bodové senzory používám pouze jako ujištění, že robot nepřejel čáru, nebo v případě, že se ztratila čára z optického řádkového senzoru.

OLSA_POSITION( )

Úkolem této funkce je uložit do proměnné position hodnotu, která odpovídá poloze čáry na senzoru. To je provedeno tak, že funkce prohlíží dvě pole, přičemž v jednom jsou uloženy hodnoty levé poloviny řádky a ve druhém poloviny pravé.

Vyhodnocení je celkem jednoduché. Pokud funkce narazí na jistý počet po sobě jdoucích pixelů, jejichž hodnota odpovídá černé, lze s jistotou tvrdit, že jsme našli čáru. Pokud se pozici čáry nepovede z hodnot vyhodnotit, např. pokud čára zmizela ze zorného úhlu, uloží se do proměnné position hodnota 0.

Podle potřeby lze měnit v části programu, kde jsou uloženy konstanty, rozhodovací úroveň odpovídající černé barvě (uložena pod názvem OLSA_LEV) nebo počet po sobě jdoucích pixelů, které slouží k detekci čáry (konstanta LINE_PX). V mém případě používám OLSA_LEV=0x60 a LINE_PX = 4.

void olsa_position()                      // vyhodnoti pozici cary
{
   int8  searchp;                         // ukazatel na pole
   int8  search;                          // ulozeni prectene hodnoty
   int8  protect_count;                   // opravdu vidime caru 
   position=0;                            // nuluje pozici, pokud cara neni, ulozena 0
   for(searchp=0;searchp<52;searchp++)    // prohlizi levou cast cary
   {
      search=olsa_lseg[searchp];          // vybira pixel
      if(search==OLSA_LEV)                // cerna nebo bila?
      {
         protect_count++;                 // pokud nasleduje cerna, pricte 1 k poctu cernych pixelu
      }
      else
      {
         protect_count=0;                 // pokud nasleduje bila, pocet cernych pixelu vynuluje
      }
      if(protect_count>LINE_PX)           // vidim caru
      {
         position=searchp;                // zapis presnou pozici
         line_sector=LEFT;                // cara je v leve polovine
         searchp=55;                      // ukonci hledani
      }
   }
   for(searchp=0;searchp<52;searchp++)    // prohlizi pravou cast cary
   {
      search=olsa_rseg[searchp];          // vybira pixel
      if(search==OLSA_LEV)
      {
         protect_count++;                 // pokud nasleduje cerna, pricte 1 k poctu cernych pixelu
      }
      else
      {
         protect_count=0;                 // pokud nasleduje bila, pocet cernych pixelu vynuluje
      }
      if(protect_count>LINE_PX)           // vidim caru
      {
         position=(searchp+50);           // zapis presnou pozici
         line_sector=RIGHT;               // cara je v prave polovine             
	  searchp=55;                      // ukonci hledani
      }
   }
}

### ŘÍDÍCÍ ČÁST PROGRAMU A DIAGNOSTIKA

Na rozdíl od jednotlivých funkcí jsem se rozhodl, že zde nebudu uvádět stejně podrobně diagnostiku ani řídící program, neboť by zabral několik stran, čímž by se tato práce znepřehlednila. Celý program přikládám na CD nosiči, kde je podrobně okomentován, a tak umožní zorientování v jeho funkci.

Řídící program i diagnostika přesně odpovídá vývojovému diagramu a stručnému popisu v kapitole Vývojový diagram ze strany 19.

# KONSTRUKCE

## POPIS MECHANICKÉ KONSTRUKCE

Pro robota jsem zvolil dvoukolový podvozek s třecím bodem, který je pro zmenšení třecího odporu realizován kuličkou umístěnou v pouzdře s ložisky. Obě kola jsou nezávisle poháněny vlastním elektrickým komutátorovým motorem. Toto řešení umožňuje zatáčet na velmi malém prostoru, a tak by robotovi nemělo činit problém ani projetí ostrých zatáček.

Nosná část robota je zkonstruována ze dvou základních desek MLAB ALBASE1115, což umožňuje osadit robota v podstatě jakýmkoliv MLAB kompatibilním zařízením. Zároveň děrování desek v rastru 400 mils odlehčuje celkovou konstrukci. Desky jsou k sobě spojeny závitovými tyčemi, čímž se vytvořili dvě patra. Do prvního jsem umístil motory, odrušovací cívky a modul LION2CELL01A. Ve druhém patře se nachází zbytek elektroniky.

Na konstrukci jsem použil také díly ze stavebnice Merkur. Ty slouží k uchycení řádkového senzoru a osvětlení, k upevnění motorů a také jsem z nich vytvořil nárazník.

Důležitou částí konstrukce, kterou bylo potřeba vyřešit byl právě úchop optického řádkového senzoru OLSA01A a modulu LEDSENBAR01A. Rozhodující byl úhel, pod kterým snímal OLSA01A čáru. Pokud se úhel snímání blížil 90°, začínalo být snímaní nespolehlivé kvůli stínění. Naopak, pokud byl úhel příliš malý, uplatňovaly se při snímání odlesky povrchu, které opět snižovaly spolehlivost snímání.

Modul s LED diodami LEDSENBAR01A jsem umístil do takové vzdálenosti, aby se světlo z jednotlivých LED diod na snímaném povrchu slévalo, což také pomáhá zvýšit spolehlivost snímání.

Robot je 20 cm široký a vysoký je 14 cm i s konstrukcí potřebnou pro řádkový senzor a modul s osvětlením. Váha i s bateriemi je 800g.

## FOTOGRAFIE ROBOTA

Po dobu vývoje jsem prováděl fotodokumentaci svých prací. Vybrané fotografie a videa najdete na přiloženém CD nosiči. Na další straně si můžete prohlédnout na fotografií finální podobu robota.

Jak lze vidět z fotografií, ve velkých mezích se měnila výška robota. To bylo způsobené jednak změnou velikosti bateriového modulu, ale také hledáním správného úhlu a výšky optického řádkového senzoru.

Na posledním páru fotografií na poslední straně jsou vidět snímky, kdy probíhalo testování optického řádkového snímače. Jak si lze všimnout, robot byl v té době napájen z provizorního zdroje elektrické energie - NiMh akumulátoru do airsoftových zbraní. Na průběhu z testování je patrné, že senzor odesílá data. Žlutá barva znázorňuje průběh dat, zelená hodinový signál, který jsem kvůli větší názornosti zobrazil s poloviční amplitudou.

Celkový pohled na robota (vlevo) a pohled zepředu (vpravo)

Pravá strana robota (vlevo) a levá strana robota (vpravo)

Pohled zezadu (vlevo) a pohled shora (vpravo)

Test funkčnosti optického řádkového senzoru (vlevo) a detail průběhu (vpravo)

# ZÁVĚR

Při řešení maturitní práce jsem prozkoumal problematiku týkající se senzoriky, řízení a konstrukce robota sledujícího černou čáru na kontrastním - bílém podkladě. Zaobíral jsem se zejména nad problematikou užití optického řádkového senzoru, který se jeví jako sofistikovanější řešení pro snímání černé čáry, než jsou jednoduché bodové senzory.

Výsledkem této práce je prototyp robota sledujícího černou čáru. Tento robot všemi parametry odpovídá zadání a požadavkům na něj. Vyzdvihl bych zejména kompatibilitu se stavebnicí MLAB, která umožňuje použít robota v kombinaci s dalšími moduly, a tak jej rozšířit o mnoho dalších funkcí, nebo použít moduly navržené pro tohoto robota i k jiným účelům.

Podle dokumentace přiložené k této práci lze sestavit shodný typ robota a použít jej například k výuce na středních i vysokých školách nebo na mezinárodní soutěže, jako je např. Robotchallenge ve Vídni a po doplnění lepší detekce překážky, kterou lze nyní provádět pouze pomocí nárazníku, i na soutěž Istrobot v Bratislavě.

Přínosem této práce je vytvoření důležitých modulů do stavebnice MLAB, které mohou sloužit při sestrojování mobilních robotů (např. OLSA01A a HBRDGLL29801A) i dalších elektronických zařízení. (např. LIONCELL01A).

# POUŽITÁ LITERATURA

Při realizaci své maturitní práce jsem čerpal z těchto knih a webových stránek:

1.	PRŮMYSLOVÁ ELEKTRONIKA A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
	Heinz Haberle a kolektiv

2.	UČÍME SE PROGRAMOVAT V JAZYCE C
	Václav Kadlec

3.	ELEKTRONIKA - SOUČÁSTKY A OBVODY, PRINCIPY A PŘÍKLADY
	Jan Vobecký, Vít Záhlava

4.	STAVEBNICE MLAB
	www.mlab.cz

5.	H-MŮSTKY A ELEKTRONICKÉ SPÍNAČE
	www.robotrevue.cz

6.	NAPÁJECÍ ZDROJE, BATERIE A AKUMULÁTORY
	www.wikipedie.org

# OBSAH PŘILOŽENÉHO CD

Součástí této práce je také přiložené CD, kde lze nalézt celou práci v elektronické podobě i s dokumentací ke všem použitým modulům. Dále se na CD nachází i program v jazyce C včetně všech souborů potřebných pro překlad ve vývojovém prostředí PCW PIC C Compiler, ale i přeložený soubor pro procesor PIC16F887.

Na CD jsou umístěny i videa a fotografie robota, jak z finální verze, tak z verze testovací.

ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA CD:

/DOC/MODULES			elektronická verze dokumentace všech použitých modulů
/DOC/MP				elektronická verze této práce	
/PHOTOS				fotografie robota
/SW					soubory programu pro robota
/VIDEOS				videa robota

# PŘÍLOHA	A

DOKUMENTACE NAVRŽENÝCH MODULŮ