# REGULAČNÍ OBVOD, BLOKY A VELIČINY, OVLÁDÁNÍ A REGULACE, LAPLACEOVA TRANSFORMACE

## REGULAČNÍ OBVOD

Regulační obvod je složen z řídícího členu, regulátoru, akčního členu, regulované soustavy a zpětnovazebního obvodu.

Řídící člen zadává požadovanou hodnotu.

Regulátor určuje vlastní proces regulace - dosažení požadované hodnoty. Může být řešen společně s řídícím členem v jednom procesoru.

Akční člen dodává energii do zátěže. Může se jednat např. o výkonové spínače.

Regulovaná soustava je soustava prvků, které chceme nějakým způsobem řídit. Může se jednat jak o celé regulační procesy, tak pouze o regulaci veličiny.

Zpětná vazba zajišťuje snímání výstupní veličiny a její převod na stejný charakter, jako má veličina žádaná.

Cílem regulační obvodu je, aby se regulační odchylka co nejvíce přiblížila nule. Na celý proces regulace mohou mít vliv poruchy, což jsou vnější vlivy ovlivňující regulaci.

ŘÍDÍCÍ
ČLEN

REGU-LÁTOR

AKČNÍ
ČLEN

SOUSTA-VA

ZPĚTNÁ
VAZBA

w

e

x'

x

e = w - x'

Na vstup součtového členu je přiváděna řídící veličina w. Od této veličiny se odečte výstupní veličina x' a zjistí se, jaká je regulační odchylka e, která uvádí do chodu regulátor. Na základě poměru mezi řídící veličinou w a výstupní veličinou x mohou vzniknout tři stavy.

## OVLÁDÁNÍ A REGULACE

Ovládání i regulace patří mezi druhy řízení. Ovládání nemá zpětnou vazbu, a tak není bezprostřední účinek řízení porovnáván s požadovanou hodnotou. Jeho nevýhodou je, že neumí korektně reagovat na změny vlastnosti řízené soustavy nebo eliminovat vliv nežádoucích poruch.

Regulace má zpětnou vazbu, a tak je bezprostřední účinek porovnáván s požadovanou hodnotou. Odstraňuje nevýhody ovládání za cenu složitějšího provedení a nutnosti řešení stability soustavy.

## LAPLACEOVA TRANSFORMACE

Laplaceova transformace  je v matematice jedna ze základních integrální transformací. Používá se k řešení diferenciálních rovnic, zpravidla těch, které se objevují nepř. při analýze chování elektrických obvodů.V automatizaci se s ní setkáme při studiu vlastností systémů spojitě pracujících v čase.

Užitečnost Laplaceovy transformace spočívá v tom, že převádí funkce reálné proměnné na funkce komplexní proměnné způsobem, při němž se mnohé složité vztahy mezi původními funkcemi radikálně zjednoduší. Pomocí Laplaceovy transformace lze převést diferenciální rovnici na algebraickou .

L:	y(t)	=>	Y(p)
L:	y'(t)	=>	pY(p)
L:	y''(t)	=>	p2Y(p)
L:	y'''(t)	=>	p3Y(p)

L:	⌠		Y(p)
	⌡y(t)	=>	   p

# ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ POPISY SYSTÉMU A JEJICH ZÍSKÁNÍ, K ČEMU SLOUŽÍ

## DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE

Získáme ji obvykle řešením časové funkce. Základní proměnnou diferenciální rovnice je tedy čas. Kvůli složitosti se s ní špatně pracuje, a tak se na ni aplikuje Laplaceova transformace, která převeda čas t na operátor p a získáme tak operátorový přenos.

## OPERÁTOROVÝ PŘENOS

Operátorový přenos vznikne Laplaceovou transformací diferenciální rovnice. V transformované diferenciální rovnici vydělíme levou a pravou stranu (resp. výstup vydělíme vstupem) a získáme operátorový přenos.

## FREKVENČNÍ PŘENOS

Frekvenční přenos získáme tak, že v operátorovém přenosu nahradíme proměnnou p za jω. Výsledek je v rovině komplexních čísel.

## FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY

Frekvenční charakteristiky se kreslí v komplexní rovině a jedná se o grafické znázornění frekvenčního přenosu.

Statické členy mají frekvenční charakteristiku uzavřenou, astatické členy otevřenou.

Rozdělením frekvenční charakteristiky na amplitudu a fázi získáme amplitudovou a fázovou charakteristiku v logaritmických souřadnicích.

## IMPULZNÍ CHARAKTERISTIKA

Impulzní charakteristika představuje odezvu systému na Diracův impulz, který je nekonečně krátký a nekonečně vysoký. Z toho je jasné, že jej v reálných podmínkách nelze vytvořit. Proto se používá přechodová charakteristiky.

## PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKY

Přechodová charakteristika znázorňuje odezvu systému na skokovou změnu vstupní veličiny. Výhodou je, že se jednoduše měří, ale lze ji i celkem jednoduše stanovit výpočtem u systémů 0. a 1. řádů. U vyšších řádů je nutno totiž počítat i s dopravním zpožděním, které výpočet komplikuje.

# STATICKÉ ČLENY 0. A 1. ŘÁDU

To, že je člen statický znamená, že při konstantním vstupu je konstantní i ustálený výstup.

## STATICKÝ ČLEN 0. ŘÁDU - PROPORCIONÁLNÍ ČLEN

ayt= bxt

L: a0Y(p) = b0Y(p)

Gp= Y(p)X(p)= b0a0=K

Fjω=K

Pokud K bude menší než 1, jedná se o dělič (zeslabovač), pokud větší než 1, bude to zesilovač.

### FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY

Rozdělením frekvenční charakteristiky v komplexní rovine na fázi a amplitudu získáme amplitudovou a fázovou charakteristiku.

### PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA

K = 2

K = 1

K = 0,5

t

### REALIZACE

Zesilovač prvního řádu nelze zkonstruovat, protože nikdy nebude mít ideální parametry. Nejvíce se ideálnímu statickému členu 0. řádu blíží např. dělič složený z rezistorů.

## STATICKÝ ČLEN 1. ŘÁDU - SETRVAČNÝ ČLEN

a1y't+ a0yt= a0yt

L: a1pYp+ a0Yp= b0Yp

Gp= YpXp= b0a1p+ a0= b0a0a1pa0+ a0a0= b0a0a1a0p+ 1= KTp+1

kde:   K= b0a0     T= a1a0

Fjω= KTjω+1

K představuje zesílení stejně jako u statického členu nultého řádu. Protože statický člen 1. řádu obsahuje jeden zásobník energie, jehož účinek se projevuje v čase, je zde i vyjádřena časová konstanta označená jako T.

### FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY

Rozdělením frekvenční charakteristiky v komplexní rovine na fázi a amplitudu získáme amplitudovou a fázovou charakteristiku.

### PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA

### REALIZACE

Jak již bylo řečeno, statický člen 1. řádu obsahuje jeden zásobník energie. Obecně lze říci, že kolik řádů systém má, tolik má zásobníků energie. Jako zásobník energie v elektrotechnice může posloužit kondenzátor nebo cívka a realizace tohoto členu bude vypadat následovně.

# STATICKÝ ČLEN 2. ŘÁDU - KMITAVÝ ČLEN

a2y''t+ a1y't+ a0yt= b0Xt

L: a2p2Yp+ a1pYp+ a0Yp= b0Xp

Gp= YpXp= b0a2p2+ a1p+a0= b0a0a2p2a0 + a1pa0 + a0a0= b0a0a2a0p2 + a1a0p + 1

= KT2p2+ 2ξTp+1= KT1p+1*(T2p+1)

kde:     K= b0a0     T2= a2a0     2ξT= a1a0

Fjω= KT2(jω)2+ 2ξTjω+1=K- T2ω2+ 2ξTjω+1= KT1jω+1*(T2jω+1)

K představuje zesílení. T je časovou konstantou, která je charakterizována zdroji dvěma zdroji energie, které jsou zde obsaženy. Časové konstanty T1 a T2 lze získat řešením kvadratické rovnice ve jmenovateli. ξ je poměrné tlumení, které udává chování členu.

### FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY

Rozdělením frekvenční charakteristiky v komplexní rovině na fázi a amplitudu získáme amplitudovou a fázovou charakteristiku.

Vliv poměrného tlumení ξ se projevuje i v amplitudové charakteristice.

Pokud ξ > 1, bude mít charakteristika dva body lomu, kdy se strmost vždy zvýší o - 20 dB/dek. Body lomu ω1 (= 1/T1)  a ω2 (= 1/T2) poté určíme vyřešením kvadratické rovnice ve jmenovateli nebo rozložením na součin.

Pokud 0 < ξ < 1, bude se objevovat v amplitudové charakteristice rezonanční převýšení.

Pokud ξ = 0, bude mít amplitudový charakteristika pouze jeden bod lomu, kde bude strmost poklesu - 40 db/dek. Bod lomu ω (= 1/T)  určíme z řešení rovnice ve jmenovateli nebo rozložením na součin.

0

- 180

t

ξ = 0

ξ = 1

Ve fázové charakteristice bude mít ξ vliv na tvar. Lze říci, že čím menší ξ  bude, tím bude mít charakteristika bližší tvar obdelníku. Zvětšováním ξ  se charakteristika zaoblí.

### PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA

Velikost ξ má vliv i na přechodovou charakteristiku.

Pokud ξ > 1 bude mít přechodová charakteristika aperiodický průběh

Pokud ξ = 1 bude se přechodová charakteristika nacházet na mezi aperiodicity.

Pokud 0 < ξ < 1 bude se jednat o tlumené kmity, které se po čase ustálí na výsledné hodnotě.

Pokud ξ = 0 Bude se jednat o kmity netlumené, které budou stále kmitat kolem výsledné hodnoty.

### REALIZACE

Jak již bylo řečeno, statický člen 2. řádu obsahuje dva zásobníky energie. Obecně lze říci, že kolik řádů systém má, tolik má zásobníků energie. Jako zásobník energie v elektrotechnice může posloužit kondenzátor nebo cívka a realizace tohoto členu bude vypadat následovně.

Člen 2. řádu lze také složit ze dvou členů 1. řádů, jak lze vidět na obrázku vpravo.

# ASTATICKÝ ČLEN

Astatismus obecně znamená, že něco není statické, tudíž se to mění. Astatické členy se tak nazývají proto, protože jejich výstup se mění i při konstantní hodnotě na vstupu.

Tento proces můžeme také nazvat integrací, která se projevuje přičítáním konstanty po pravidelných časových intervalech.

## IDEÁLNÍ ASTATICKÝ ČLEN

a1y't=b0x(t)

a1pYp=b0X(p)

Gp= Y(p)X(p)= b0a1p= b0a1* 1p= 1Tp= Kp

Fjω= 1Tjω=Kjω

kde:     T= a1b0     K= b0a1

T je časová konstanta, která udává rychlost integrace. K je konstanta udávající změnu za jeden časový úsek.

### FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY

Charakteristika je otevřená a jde po imaginární ose. Jejím rozdělením získáme Amplitudovou a fázovou charakteristiku.

Amplitudová charakteristika je přímka se sklonem - 20 dB/dek. Fázová charakteristika je konstantní při  ℓ = 90°.

### PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA

## SKUTEČNÝ ASTATICKÝ ČLEN

# VÝPOČET PŘENOSU

A

# STAVY SOUSTAVY, STABILITA

A

# PROGRAMOVATELNÝ AUTOMAT

A

# ODPOROVÉ A KAPACITNÍ SNÍMAČE POLOHY

A

# INDUKČNÍ A OPTICKÉ SNÍMAČE POLOHY

A

# ODPOROVÉ A POLOVODIČOVÉ SNÍMAČE TEPLOTA

A