# REGULAČNÍ OBVOD, BLOKY A VELIČINY, OVLÁDÁNÍ A REGULACE, LAPLACEOVA TRANSFORMACE

## REGULAČNÍ OBVOD

Regulační obvod je složen z řídícího členu, regulátoru, akčního členu, regulované soustavy a zpětnovazebního obvodu.

Řídící člen zadává požadovanou hodnotu.

Regulátor určuje vlastní proces regulace - dosažení požadované hodnoty. Může být řešen společně s řídícím členem v jednom procesoru.

Akční člen dodává energii do zátěže. Může se jednat např. o výkonové spínače.

Regulovaná soustava je soustava prvků, které chceme nějakým způsobem řídit. Může se jednat jak o celé regulační procesy, tak pouze o regulaci veličiny.

Zpětná vazba zajišťuje snímání výstupní veličiny a její převod na stejný charakter, jako má veličina žádaná.

Cílem regulační obvodu je, aby se regulační odchylka co nejvíce přiblížila nule. Na celý proces regulace mohou mít vliv poruchy, což jsou vnější vlivy ovlivňující regulaci.

ŘÍDÍCÍ
ČLEN

REGU-LÁTOR

AKČNÍ
ČLEN

SOUSTA-VA

ZPĚTNÁ
VAZBA

w

e

x'

x

e = w - x'

Na vstup součtového členu je přiváděna řídící veličina w. Od této veličiny se odečte výstupní veličina x' a zjistí se, jaká je regulační odchylka e, která uvádí do chodu regulátor. Na základě poměru mezi řídící veličinou w a výstupní veličinou x mohou vzniknout tři stavy.

## OVLÁDÁNÍ A REGULACE

Ovládání i regulace patří mezi druhy řízení. Ovládání nemá zpětnou vazbu, a tak není bezprostřední účinek řízení porovnáván s požadovanou hodnotou. Jeho nevýhodou je, že neumí korektně reagovat na změny vlastnosti řízené soustavy nebo eliminovat vliv nežádoucích poruch.

Regulace má zpětnou vazbu, a tak je bezprostřední účinek porovnáván s požadovanou hodnotou. Odstraňuje nevýhody ovládání za cenu složitějšího provedení a nutnosti řešení stability soustavy.

## LAPLACEOVA TRANSFORMACE

Laplaceova transformace  je v matematice jedna ze základních integrální transformací. Používá se k řešení diferenciálních rovnic, zpravidla těch, které se objevují nepř. při analýze chování elektrických obvodů.V automatizaci se s ní setkáme při studiu vlastností systémů spojitě pracujících v čase.

Užitečnost Laplaceovy transformace spočívá v tom, že převádí funkce reálné proměnné na funkce komplexní proměnné způsobem, při němž se mnohé složité vztahy mezi původními funkcemi radikálně zjednoduší. Pomocí Laplaceovy transformace lze převést diferenciální rovnici na algebraickou .

L:	y(t)	=>	Y(p)
L:	y'(t)	=>	pY(p)
L:	y''(t)	=>	p2Y(p)
L:	y'''(t)	=>	p3Y(p)

L:	⌠		Y(p)
	⌡y(t)	=>	   p

Laplaceovou transformací nahradíme časovou proměnnou t za operátor p.

Pokud se bude jednat o derivaci, bude mít nad sebou operátor kladného mocnitele, který odpovídá číslu derivace (první, druhá, třetí,...).

Pokud se však bude jednat o integrál, bude mít nad sebou operátor záporného mocnitele, který odpovídá číslu integrálu (jednoduché, dvojní, trojní,...).

# ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ POPISY SYSTÉMU A JEJICH ZÍSKÁNÍ, K ČEMU SLOUŽÍ

## DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE

Získáme ji obvykle řešením časové funkce. Základní proměnnou diferenciální rovnice je tedy čas. Kvůli složitosti se s ní špatně pracuje, a tak se na ni aplikuje Laplaceova transformace, která převede čas t na operátor p a získáme tak operátorový přenos.

## OPERÁTOROVÝ PŘENOS

Operátorový přenos vznikne Laplaceovou transformací diferenciální rovnice. V transformované diferenciální rovnici vydělíme levou a pravou stranu (resp. výstup vydělíme vstupem) a získáme operátorový přenos.

## FREKVENČNÍ PŘENOS

Frekvenční přenos získáme tak, že v operátorovém přenosu nahradíme proměnnou p za jω. Výsledek je v rovině komplexních čísel.

## FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY

Frekvenční charakteristiky se kreslí v komplexní rovině a jedná se o grafické znázornění frekvenčního přenosu.

Statické členy mají frekvenční charakteristiku uzavřenou, astatické členy otevřenou.

Rozdělením frekvenční charakteristiky na amplitudu a fázi získáme amplitudovou a fázovou charakteristiku v logaritmických souřadnicích.

## IMPULZNÍ CHARAKTERISTIKA

Impulzní charakteristika představuje odezvu systému na Diracův impulz, který je nekonečně krátký a nekonečně vysoký. Z toho je jasné, že jej v reálných podmínkách nelze vytvořit. Proto se používá přechodová charakteristiky.

## PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKY

Přechodová charakteristika znázorňuje odezvu systému na skokovou změnu vstupní veličiny. Výhodou je, že se jednoduše měří, ale lze ji i celkem jednoduše stanovit výpočtem u systémů 0. a 1. řádů. U vyšších řádů je nutno totiž počítat i s dopravním zpožděním, které výpočet komplikuje.

# STATICKÉ ČLENY 0. A 1. ŘÁDU

To, že je člen statický znamená, že při konstantním vstupu je konstantní i ustálený výstup.

## STATICKÝ ČLEN 0. ŘÁDU - PROPORCIONÁLNÍ ČLEN

a0yt= b0xt

L:     a0Y(p) = b0Y(p)

Gp= Y(p)X(p)= b0a0=K

Fjω=K

Pokud K bude menší než 1, jedná se o dělič (zeslabovač), pokud větší než 1, bude to zesilovač.

### FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY

Rozdělením frekvenční charakteristiky v komplexní rovine na fázi a amplitudu získáme amplitudovou a fázovou charakteristiku.

### PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA

K = 2

K = 1

K = 0,5

t

### REALIZACE

Zesilovač prvního řádu nelze zkonstruovat, protože nikdy nebude mít ideální parametry. Nejvíce se ideálnímu statickému členu 0. řádu blíží např. dělič složený z rezistorů.

## STATICKÝ ČLEN 1. ŘÁDU - SETRVAČNÝ ČLEN

a1y't+ a0yt= b0xt

L:     a1pYp+ a0Yp= b0Xp

Gp= YpXp= b0a1p+ a0= b0a0a1pa0+ a0a0= b0a0a1a0p+ 1= KTp+1

kde:   K= b0a0     T= a1a0

Fjω= KTjω+1

K představuje zesílení stejně jako u statického členu nultého řádu. Protože statický člen 1. řádu obsahuje jeden zásobník energie, jehož účinek se projevuje v čase, je zde i vyjádřena časová konstanta označená jako T.

### FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY

Rozdělením frekvenční charakteristiky v komplexní rovine na fázi a amplitudu získáme amplitudovou a fázovou charakteristiku.

### PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA

### REALIZACE

Jak již bylo řečeno, statický člen 1. řádu obsahuje jeden zásobník energie. Obecně lze říci, že kolik řádů systém má, tolik má zásobníků energie. Jako zásobník energie v elektrotechnice může posloužit kondenzátor nebo cívka a realizace tohoto členu bude vypadat následovně.

# STATICKÝ ČLEN 2. ŘÁDU - KMITAVÝ ČLEN

a2y''t+ a1y't+ a0yt= b0Xt

L:     a2p2Yp+ a1pYp+ a0Yp= b0Xp

Gp= YpXp= b0a2p2+ a1p+a0= b0a0a2p2a0 + a1pa0 + a0a0= b0a0a2a0p2 + a1a0p + 1

= KT2p2+ 2ξTp+1= KT1p+1*(T2p+1)

kde:     K= b0a0     T2= a2a0     2ξT= a1a0

Fjω= KT2(jω)2+ 2ξTjω+1=K- T2ω2+ 2ξTjω+1= KT1jω+1*(T2jω+1)

K představuje zesílení. T je časovou konstantou, která je charakterizována zdroji dvěma zdroji energie, které jsou zde obsaženy. Časové konstanty T1 a T2 lze získat řešením kvadratické rovnice ve jmenovateli. ξ je poměrné tlumení, které udává chování členu.

### FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY

Když ξ=1, charakteristika protíná imaginární osu v - K/2. Rozdělením frekvenční charakteristiky v komplexní rovině na fázi a amplitudu získáme amplitudovou a fázovou charakteristiku.

Vliv poměrného tlumení ξ se projevuje i v amplitudové charakteristice.

Pokud ξ > 1, bude mít charakteristika dva body lomu, kdy se strmost vždy zvýší o - 20 dB/dek. Body lomu ω1 (= 1/T1)  a ω2 (= 1/T2) poté určíme vyřešením kvadratické rovnice ve jmenovateli nebo rozložením na součin.

Pokud 0 < ξ < 1, bude se objevovat v amplitudové charakteristice rezonanční převýšení.

Pokud ξ = 0, bude mít amplitudový charakteristika pouze jeden bod lomu, kde bude strmost poklesu - 40 db/dek. Bod lomu ω (= 1/T)  určíme z řešení rovnice ve jmenovateli nebo rozložením na součin.

0

- 180

t

ξ = 0

ξ = 1

Ve fázové charakteristice bude mít ξ vliv na tvar. Lze říci, že čím menší ξ  bude, tím bude mít charakteristika bližší tvar obdelníku. Zvětšováním ξ  se charakteristika zaoblí.

### PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA

Velikost ξ má vliv i na přechodovou charakteristiku.

Pokud ξ > 1 bude mít přechodová charakteristika aperiodický průběh

Pokud ξ = 1 bude se přechodová charakteristika nacházet na mezi aperiodicity.

Pokud 0 < ξ < 1 bude se jednat o tlumené kmity, které se po čase ustálí na výsledné hodnotě.

Pokud ξ = 0 Bude se jednat o kmity netlumené, které budou stále kmitat kolem výsledné hodnoty.

### REALIZACE

Jak již bylo řečeno, statický člen 2. řádu obsahuje dva zásobníky energie. Obecně lze říci, že kolik řádů systém má, tolik má zásobníků energie. Jako zásobník energie v elektrotechnice může posloužit kondenzátor nebo cívka a realizace tohoto členu bude vypadat následovně.

Člen 2. řádu lze také složit ze dvou členů 1. řádů, jak lze vidět na obrázku vpravo.

# ASTATICKÝ ČLEN

Astatismus obecně znamená, že něco není statické, tudíž se to mění. Astatické členy se tak nazývají proto, protože jejich výstup se mění i při konstantní hodnotě na vstupu.

Tento proces můžeme také nazvat integrací, která se projevuje přičítáním konstanty po pravidelných časových intervalech.

## IDEÁLNÍ ASTATICKÝ ČLEN - ASTATICKÝ ČLEN 1. ŘÁDU

a1y't=b0x(t)

L:     a1pYp=b0X(p)

Gp= Y(p)X(p)= b0a1p= b0a1* 1p= 1Tp= Kp

Fjω= 1Tjω=Kjω

kde:     T= a1b0     K= b0a1

T je časová konstanta, která udává rychlost integrace. K je konstanta udávající změnu za jeden časový úsek.

### FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY

Charakteristika je otevřená a jde po imaginární ose. Jejím rozdělením získáme Amplitudovou a fázovou charakteristiku.

Amplitudová charakteristika je přímka se sklonem - 20 dB/dek. Fázová charakteristika je konstantní při  ℓ = 90°.

### PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA

## SKUTEČNÝ ASTATICKÝ ČLEN - ASTATICKÝ ČLEN 2. ŘÁDU

a2y''t+a1y't=b0x(t)

L:     a2p2Yp+a1pYp=b0X(p)

Gp= Y(p)X(p)= b0a2p2+ a1p = b0a1a2a1p2+ a1a1p= b0a1a2a1p2+ p= KTp2+ p= Kp*(Tp+1)

Fjω = Kjω*(Tjω+1)

kde:     K= b0a0     T= a2a1

K určuje rychlost integrace. Skutečný astatický člen se skládá z ideálního astatického členu a ze statického členu 1. řádu.

### FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY

Lze si všimnout, že u skutečného astatického členu již charakteristika nejde po ose, ale pohybuje se vedle ní. To způsobí jisté změny i v amplitudové a fázové frekvenční charakteristice, které získáme jejím rozdělením na amplitudu a fázi.

Amplitudová charakteristika má jeden bod lomu. Nejprve klesá se strmostí - 20 dB/dek a za kmitočtem lomu ω=1/T klesá strmostí - 40dB/dek.

Fázová charakteristika začíná na - 90° a končí na - 180° stupních. Bod lomu ω=1/T je přibližně v polovině této charakteristiky.

### PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA

V přechodové charakteristice skutečného astatického členu vzniká nelinearita - prodleva.

# VÝPOČET PŘENOSU

Jednotlivé bloky si lze představit jako zesilovače, které násobí signál konstantou - jejich přenosem. Vstupní veličinu označíme jako x, výstupní jako y.

## SÉRIOVÉ ŘAZENÍ

G1

G2

x

y

y=x* G1*G2

yx=G=G1*G2

Celkový přenos je tvořen součinem dílčích přenosů, protože signál se v každém bloku vynásobí přenosem každého bloku.

## PARALELNÍ ŘAZENÍ

G1

G2

x

y

y=x*G1+x*G2

y=x*(G1+G2)

yx=G=G1+G2

Celkový přenos je tvořen součtem dílčích přenosů, protože signál se v každém bloku znásobí s jeho přenosem. Výstupy jednotlivých bloků jsou přivedeny do sčítacího členu, který je sečte.

## ZPĚTNOVAZEBNÍ ZAPOJENÍ

GR

GS

GZV

x

e

y'

y

e=x-y'= x-y Gzv

### PŘENOS OTEVŘENÉ SMYČKY

Přenos otevřené smyčky je přenos soustavy bez zpětné vazby, tedy pouze sériově řazeného přenosu regulátoru GR a  soustavy GS. Přenos otevřené smyčky se označuje jako GO.

GO= GR .  Gs

### PŘENOS OBVODU SE ZPĚTNOU VAZBOU

Přenos soustavy se zpětnou vazbou se skládá z přenosu otevřené smyčky a přenosu zpětné vazby. Vychází se tedy z přenosu celého zpětnovazebního zapojení.

Nejprve budeme brát v potaz veličiny součtového členu:

e=x-y '

e=x-y*GZV

Nyní si vyjádříme výstup:

y=e*GO

Dosadíme za e:

y=x-y*GZV*GO

y=x*G0- y*GZV*GO

y + y*GZV*GO=x*G0

Nyní vyjádříme přenos pomocí poměru výstupu a vstupu:

G= YX= GO1+ GO*GZV

### PŘENOS OBVODU SE ZPĚTNOU VAZBOU = 1

Pokud přenos zpětné vazbu bude roven 1, lze vzorec pro přenos zjednodušit tak, že se za zpětnou vazbu dosadí a získáme:

G= GO1+ GO

# STABILITA SOUSTAVY

Stabilita soustavy charakterizuje chování systému při vychýlení z rovnovážného stavu.

Systém považujeme za stabilní, jestliže se po vychýlení z rovnovážného stavu po skončení přechodového děje výstup opět ustálí na konečné hodnotě.

Nestabilita se může projevit buď tak, že se systém rozkmitá (netlumené kmity), nebo tak, že se systém již neustálí - neustále mění výstupní veličinu.

To, jestli je systém stabilní lze určit pomocí matematické analýzy systému nebo pomocí experimentálních metod založených na měření.

## EXPERIMENTÁLNÍ METODY

### METODA FREKVENČNÍCH CHARAKTERISTIK

Nejprve se změří frekvenční charakteristiky, v nichž se ke křivkám nakreslí asymptoty a určí zesílení a kmitočty lomu. Tato metoda je vhodná pro malé časové konstanty.

### METODA PŘECHODOVÉ CHARAKTERISTIKY

Změří se přechodová charakteristika a usuzuje se její průběh.

### METODA POMOCÍ MODELU

Na známém modelu se snažíme nastavit jeho vlastnosti tak, aby odpovídal naměřeným hodnotám. Poté určíme stabilitu.

## ANALYTICKÉ METODY

### ZÁKLADNÍ KRITÉRIUM STABILITY

Systém je stabilní, jestliže se kořeny charakteristické rovnice nacházejí v levé polorovině komplexní roviny. Pokud kořeny leží na imaginární ose, nachází se systém na mezi stability.

U složitějších systémů než druhého řádu se kvůli obtížnosti řešení rovnic používají pro zjištění stability pomocná kritéria grafická i matematická.

### HURWITZOVO KRITÉRIUM - MATEMATICKÉ KRITÉRIUM

Systém je stabilní, pokud všechny subdeterminanty hlavního determinantu jsou kladné, protože právě tehdy jsou kořeny charakteristické rovnice v levé straně komplexní roviny. Pokud se bude subdeterminant rovnat nule, je systém na mezi stability.

Nejprve je nutné sestavit charakteristickou rovnici.Tu získáme tak,že jmenovatel přenosu otevřené smyčky položíme roven 0. Z koeficientů získaného polynomu sestavíme Hurwitzovu matici - determinant. Poté spočteme hodnoty všech subdeterminantů a pokud jsou kladně, je systém stabilní.

Příklad:

Ap= 30p3+ 2p2+ 2p+1

2103020021	<= matice

ʌ1=2

ʌ2=2*2-30*1= -26	=> systém je nestabilní

ʌ3=1* ʌ2=1*-26= -26	=> nemusí se počítat

Třetí determinant lze počítat takto pouze pokud se vpravo (krom poslední pozice) objeví samé 0.

### NYQUISTOVO KRITÉRIUM - GRAFICKÉ KRITÉRIUM

Kritérium vychází z frekvenční charakteristiky otevřené smyčky. Systém je stabilní, jestliže frekvenční charakteristika otevřeného obvodu tíná reálnou osu vpravo od bodu [-1,0]. Pokud tímto bodem probíhá, systém se nachází na mezi stability a vlevo od něj je systém nestabilní.

Pomocí tohoto kritéria lze určit i míru fázové a amplitudové bezpečnosti.

Při změně fáze se charakteristika otáčí, při změně amplitudy se posouvá. Proto se může dostat i mimo mez stability i přesto, že se systém jeví na první pohled jako stabilní.

### KUPFMULLEROVO KRITÉRIUM - GRAFICKÉ KRITÉRIUM

Kritérium určuje stabilitu na základě přechodové charakteristiky, proto se používá pro systémy s dlouhou časovou konstantou, kde není možné změřit frekvenční charakteristiky.

Je velmi jednoduché, ale není příliš přesné. Do přechodové charakteristiky se udělá tečna a určí se, kde protíná osu času a kde pomyslnou osu s ustálenou hodnotou. Stabilita se poté určí na základě poměru těchto dvou hodnot.

Soustava je stabilním pokud k < (TP/TU).

# PROGRAMOVATELNÝ AUTOMAT

Programovatelné automaty jsou modulárně konstruované řídící počítače, které jsou konstruovány pro řízení v reálném čase. Chování programovatelného automatu - PLC je dáno programem, který je uložen v paměti.

## KONSTRUKCE PLC

Programovatelné automaty obsahují procesor, vstupní a výstupní jednotky, speciální jednotky a komunikační jednotky.

### PROCESOR - CPU

Základem PLC je procesor, který může být od nejjednodušších osmibitových mikrokontrolérů až po speciální 32 bitové procesory, postavené na platformě ARM, která se dnes stala standardem 32 bitových RISC procesorů.

### PAMĚŤ

Paměť se skládá ze dvou pamětí, a to paměti typu RAM a EEPROM. V paměti EEPROM bývá uložen program, který umožní spuštění PLC, ale lze do něj uložit i náš program, pokud o něj nechceme přijít.

Do paměti RAM se natáhne řídící program, ale v průběhu činnosti se do ní ukládají i  hodnoty, se kterými procesor pracuje. Protože paměť RAM ztrácí uložená data, pokud se od ní odpojí napájení, bývá zálohována pomocí Li-Ion akumulátorů.

### VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ JEDNOTKY

VSTUPY

Vstupy mohou být analogové a digitální. Digitální vstupy rozlišují dva stavy TRUE - FALSE podle přítomnosti napětí. Napěťové rozsahy digitálních vstupů  jsou 0 - 24 V. Analogové vstupy mají napěťový rozsah 0 - 10 V a proudový 0 - 20 mA.

VÝSTUPY

Výstupy jsou digitální s výstupním napětím 24V. Mohou být realizované pomocí relátek, komplementární dvojice tranzistorů (na výstupu 0 nebo 24 V) nebo s otevřeným kolektorem.

Nelze je použít pro spínání velkých výkonů (řádově více jak jednotky A), pro tyto účely je nutno připojit buď speciální rozšiřující moduly nebo tyto výstupy použít ke spínání např. H-můstků.

Pomocí výstupů lze realizovat - simulovat i analogový výstup, např. s pomocí PWM.

### SPECIÁLNÍ JEDNOTKY

Jedná se o jednotky integrované přímo v PLC nebo o jednotky, které lze k PLC připojit pomocí rozhraní. Také mohou být simulovány softwarem (velmi často). Můžou to být např. moduly PID regulátorů. PWM, časovače, čítače,...

### KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKY

Jako komunikační jednotky je možné k PLC připojit moduly s Ethernetem, RS-232, RS-485.

## PROGRAMOVÁNÍ PLC

K programování PLC bylo vytvořeno několik programovacích jazyků. Ty jsou navrženy pro snadnou realizaci programů. Jazyky sjednocuje mezinárodní norma, která je rozlišuje na jazyk kontaktních schémat (LAD), logických schémat (FBD), logických instrukcí (podobný assembleru) a grafické jazyky (GRAPHCET).

Díky této normě je programování různých PLC různých výrobců velmi podobné, avšak ne stejné.

## CHOD PROGRAMU

Chod programu je jednoduchý. Nejprve se přečtou stavy vstupů, které se vyhodnotí a program provede výpočet a po provedení výpočtu nastaví  výstupy podle získaných výsledků. Tento proces se opakuje.

1. čtení vstupů
	2. provedení programu - výpočet
	3. nastavení výstupů
	4. skok na bod 1. - opakování

## VÝROBCI PLC

PLC se rozlišují do různých kategorií, zpravidla podle počtu procesů, které mohou regulovat. Některá mohou řídit např. celou výrobní halu, výrobní linku, jednoúčelový stroj, atd.

Dnes PLC vyrábí např. firma Siemens, Festo, Bosh,...

# ODPOROVÉ A KAPACITNÍ SNÍMAČE POLOHY

## ODPOROVÉ SNÍMAČE POLOHY

## KAPACITNÍ SNÍMAČE POLOHY

# INDUKČNÍ A OPTICKÉ SNÍMAČE POLOHY

## INDUKČNÍ SNÍMAČE POLOHY

## OPTICKÉ SNÍMAČE POLOHY

# ODPOROVÉ A POLOVODIČOVÉ SNÍMAČE TEPLOTY

## ODPOROVÉ SNÍMAČE TEPLOTY

## POLOVODIČOVÉ SNÍMAČE TEPLOTY