# Komunikační protokol

### Kódování bitu

| 1 | H 250us | L 250us |
| --- | --- | --- |
| 0 | L 250us | H 250us |

### Komunikační rámec

| bit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název | START | Kanál |  |  |  | Data |  |  |  | CheckSum |  |  |  |
| hodnota | 0 | č. kanálu |  |  |  | hodnota |  |  |  | Kanál + Data + 1 |  |  |  |
| velikost | 1b | 4b |  |  |  | 4b |  |  |  | 4b |  |  |  |

### Komunikační sekvence

<kanál_0> H <kanál_1> H <kanál_2> H <kanál_0> H …

Rámce jsou odděleny H o délce min. 1,6 ms.